Підсумковий моніторинговий звіт

Впровадження Плану дій сталого енергетичного розвитку міста Нововолинськ за період 2008-2020

2021

Зміст

Пояснювальна записка до звіту	3

І. Моніторинговий кадастр викидів	4

ІІ. Опис реалізованих заходів	7

Додаток 1 Перелік реалізованих заходів	13

Пояснювальна записка до звіту

У Європі саме муніципалітети споживають найбільше енергії та є найбільшим джерелом викидів парникових газів. Впровадивши низку необхідних заходів, місцеві органи влади можуть скоротити свою залежність від зовнішніх джерел енергії через розумне використання місцевих ресурсів і загальне зниження споживання енергії для потреб муніципальних і житлових будівель, міського руху та вуличного освітлення, тощо.

Враховуючи всю важливість даної проблематики Нововолинська міська рада 8 листопада 2012р. приєдналась до Угоди мерів, цим самим зобов’язалась скоротити викиди СО2 щонайменше на 20% до 2020 року. Для того щоб досягти цих результатів місто розробило відповідний стратегічний документ «План дій сталого енергетичного розвитку м. Нововолинська до 2020 року» та виконало ряд зобов’язань. ПДСЕР визначав основні шляхи досягнення цілей по скороченню енергоспоживання та викидів парникових газів, передбачених в рамках виконання зобов’язань Угоди мерів.

Перелік основних запланованих заходів включав виконання впровадження енергозберігаючих заходів у бюджетних шкільних та дошкільних закладах, зокрема утеплення огороджувальних конструкцій, заміна вікон на енергозберігаючі, модернізація системи опалення та вентиляції тощо. Також це організаційні роботи зі створення системи енергомоніторингу і популяризації енергоощадних заходів, розробка технічних та енергетичних паспортів на бюджетні будівлі, реалізація комплексних заходів з термомодернізації будівель, оптимізація генерації та транспортування теплової енергії, запровадження та встановлення засобів обліку енергоресурсів, перехід на локальні системи генерації.

Тому, відповідно до вимог Угоди мерів, підготовлено та подано моніторинговий звіт про виконання заходів ПДСЕР, який охоплював період з 2008 по 2020 включно. В звіті відображено статус виконання запланованих заходів. Також включено додаткові заходи, які було реалізовано. Невиконання або відтермінування деяких заходів запланованих ПДСЕР у звітному періоді пов’язане з відсутністю фінансових ресурсів на їх реалізацію.

За звітний період (2008-2020рр.) на впровадження заходів з енергоефективності у сферах теплопостачання, водопостачання і водовідведення, транспорту, зовнішнього освітлення, громадських і житлових будівель та озеленення витрачено 221 145,9 тис. грн. Зменшення  викидів СО2 за результатами впроваджених заходів за 12 років становило 45,6 тис. тон.

І. Моніторинговий кадастр викидів

Таблиця 1 – Споживання енергії по ключових секторах у 2008 році, в МВт*год

|  | ЗАГАЛЬНЕ СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГІЇ [МВт*год.] у 2008 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сектор | Електроенергія | Теплова енергія/ холод | Викопне паливо |  |  |  | ЗАГАЛОМ |
|  |  |  | Природ | Зріджений газ | Дизель | Бензин |  |
|  |  |  | ний газ |  |  |  |  |
| БУДІВЛІ, ОБЛАДНАННЯ, ПІДПРИЄМСТВА |  |  |  |  |  |  |  |
| Муніципальний сектор, в т.ч: | 28 097,9 | 39 308,2 |  |  |  |  | 69 112,4 |
| Бюджетні будівлі | 16 769,0 | 19 044,1 | 1 706,3 |  |  |  | 37 519,4 |
| Підприємства | 10 811,3 | 20 264,1 |  |  |  |  | 31 075,4 |
| Вуличне освітлення | 517,6 |  |  |  |  |  | 517,6 |
| Третинний сектор | 3 318,0 | 6 347,7 | 13 293,5 |  |  |  | 22 959,1 |
| Житлові будівлі | 23 866,0 | 90 597,7 | 175 398,6 |  |  |  | 289 862,3 |
| Разом | 55 281,9 | 136 253,6 | 188 692,1 |  |  |  | 381 933,9 |
| ТРАНСПОРТ |  |  |  |  |  |  |  |
| Комунальний |  |  |  | 93,5 | 174,9 | 212,2 | 480,6 |
| Громадський |  |  |  |  | 4 526,2 |  | 4 526,2 |
| Приватний |  |  |  | 29 126,5 | 135 170,9 | 98 277,0 | 262 574,5 |
| Разом |  |  |  | 29 220,1 | 139 872,0 | 98 489,2 | 267 581,3 |
| ВСЬОГО | 55 281,9 | 136 253,6 | 188 692,1 | 29 220,1 | 139 872,0 | 98 489,2 | 649 515,1 |

Таблиця 2 – Споживання енергії по ключових секторах у 2020 році, в МВт*год

| Сектор | ЗАГАЛЬНЕ СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГІЇ [МВт*год.]2020 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Електро-енергія | Теплова енергія/ холод | Викопне паливо |  |  |  | ЗАГАЛОМ |
|  |  |  | Природний газ | Зріджений газ | Дизель | Бензин |  |
| БУДІВЛІ, ОБЛАДНАННЯ, ПІДПРИЄМСТВА |  |  |  |  |  |  |  |
| Муніципальний сектор, в т.ч: | 10 667,5 | 27 735,7 | 621,0 |  |  |  | 39 024,2 |
| Бюджетні будівлі | 1 810,0 | 13 417,7 | 621,0 |  |  |  | 15 848,7 |
| Підприємства | 7 992,5 | 14 318,0 |  |  |  |  | 22 310,5 |
| Вуличне освітлення | 865,0 |  |  |  |  |  | 865,0 |
| Третинний сектор | 1 679,4 | 2 992,4 | 2 201,3 |  |  |  | 6 873,1 |
| Житлові будівлі | 35 097,2 | 78 135,1 | 109 393,5 |  |  |  | 222 625,8 |
| Разом | 47 444,1 | 108 863,2 | 112 215,8 |  |  |  | 268 523,1 |
| ТРАНСПОРТ |  |  |  |  |  |  |  |
| Комунальний |  |  |  | 227,8 | 1 198,5 | 992,6 | 2 419,0 |
| Громадський |  |  |  |  | 1 618,4 |  | 1 618,4 |
| Приватний |  |  |  | 28 894,7 | 131 518,8 | 86 687,9 | 247 101,4 |
| Разом |  |  |  | 29 122,5 | 134 335,7 | 87 680,6 | 251 138,7 |
| ВСЬОГО | 47 444,1 | 108 863,2 | 112 215,8 | 29 122,5 | 134 335,7 | 87 680,6 | 519 661,8 |

Таблиця 3 – Об’єми викидів СО2 у ключових секторах у 2008 році, в тонах

|  | Об’єми викидів СО2 у ключових секторах у 2008 [т.] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сектор | Електроенергія | Теплова енергія/ холод | Викопне паливо |  |  |  | ЗАГАЛОМ |
|  |  |  | Природ ний газ | Зріджений газ | Дизель | Бензин |  |
| БУДІВЛІ, ОБЛАДНАННЯ, ПІДПРИЄМСТВА |  |  |  |  |  |  |  |
| Муніципальний сектор, в т.ч: | 16 605,9 | 11 792,5 | 344,7 |  |  |  | 28 743,0 |
| Бюджетні будівлі | 9 910,5 | 5 713,2 | 344,7 |  |  |  | 15 968,4 |
| Підприємства | 6 389,5 | 6 079,2 |  |  |  |  | 12 468,7 |
| Вуличне освітлення | 305,9 |  |  |  |  |  | 305,9 |
| Третинний сектор | 1 960,9 | 1 904,3 | 2 685,3 |  |  |  | 6 550,5 |
| Житлові будівлі | 14 104,8 | 27 179,3 | 35 430,5 |  |  |  | 76 714,7 |
| Разом | 32 671,6 | 40 876,1 | 38 460,5 |  |  |  | 112 008,2 |
| ТРАНСПОРТ |  |  |  |  |  |  |  |
| Комунальний |  |  |  | 21,6 | 46,7 | 52,8 | 121,2 |
| Громадський |  |  |  |  | 1 208,5 |  | 1 208,5 |
| Приватний |  |  |  | 6 728,2 | 36 090,6 | 24 471,0 | 67 289,8 |
| Разом |  |  |  | 6 749,8 | 37 345,8 | 24 523,8 | 68 619,5 |
| ВСЬОГО | 32 671,6 | 40 876,1 | 38 460,5 | 6 749,8 | 37 345,8 | 24 523,8 | 180 627,6 |

Таблиця 4 – Об’єми викидів СО2 у ключових секторах у 2020 році, в тонах

| Сектор | Об’єми викидів СО2 у ключових секторах у 2020 [т.] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Електроенергія | Теплова енергія/ холод | Викопне паливо |  |  |  | ЗАГАЛОМ |
|  |  |  | Природний газ | Зріджений газ | Дизель | Бензин |  |
| БУДІВЛІ, ОБЛАДНАННЯ, ПІДПРИЄМСТВА |  |  |  |  |  |  |  |
| Муніципальний сектор, в т.ч: | 5 440,4 | 8 320,7 | 125,4 |  |  |  | 13 886,6 |
| Бюджетні будівлі | 923,1 | 4 025,3 | 125,4 |  |  |  | 5 073,8 |
| Підприємства | 4 076,2 | 4 295,4 |  |  |  |  | 8 371,6 |
| Вуличне освітлення | 441,2 |  |  |  |  |  | 441,2 |
| Третинний сектор | 856,5 | 897,7 | 444,7 |  |  |  | 2 198,9 |
| Житлові будівлі | 17 899,6 | 23 440,5 | 22 097,5 |  |  |  | 63 437,6 |
| Разом | 23 340,0 | 31 761,2 | 22 222,9 |  |  |  | 79 523,0 |
| ТРАНСПОРТ |  |  |  |  |  |  |  |
| Комунальний |  |  |  | 52,6 | 320,0 | 247,2 | 619,8 |
| Громадський |  |  |  |  | 432,1 |  | 432,1 |
| Приватний |  |  |  | 6 674,7 | 35 115,5 | 21 585,3 | 63 375,5 |
| Разом |  |  |  | 6 727,3 | 35 867,6 | 21 832,5 | 64 427,4 |
| ВСЬОГО | 23 340,0 | 31 761,2 | 22 222,9 | 6 727,3 | 35 867,6 | 21 832,5 | 143 950,4 |

Діаграма 1 – Порівняння споживання енергоресурсів у базовому 2008 році та 2020 році, МВт*год

Діаграма 2 – Порівняння викидів СО2 у базовому 2008 році та 2020 році, в тонах

ІІ. Опис реалізованих заходів

Для виконання ПДСЕР м. Нововолинськ в Плані дій сталого енергетичного розвитку міста Нововолинськ було передбачено заходи у наступних секторах:

- муніципальні будівлі, вуличне освітлення

- житлові будівлі

- транспорт

- комунальні підприємства

- інформаційні заходи

Таблиця 5 – Загальна вартість реалізованих заходів у період 2008 - 2020 році, в МВт*год

| №з/п | Сектор | Інвестиції |  | Економія енерго-ресурсів по проекту (МВт/год) | Скороч. викидів СО2 (т /рік) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сума витрачених коштів, тис. грн. | Сума витрачених коштів, в тис. євро |  |  |
| 1 | Муніципальний сектор, в т.ч. | 215 347,62 | 19 829,50 | 152 777,15 | 44 420,24 |
| 1.1. | Бюджетні будівлі | 16 485,70 | 1 518,10 | 11 805,50 | 3 774,60 |
| 1.2. | Вуличне освітлення | 70,7 | 6,5 | 50,6 | 25,7 |
| 1.3. | Комунальні підприємства | 198 791,22 | 18 304,90 | 140 921,05 | 40 619,94 |
| 2 | Житловий сектор | 4 269,62 | 393,15 | 2 808,25 | 895,456 |
| 3 | Транспорт | 1 528,70 | 140,76 | 1 094,99 | 328,5 |
|  | Всього по місту | 221 145,94 | 20 363,41 | 156 680,39 | 45 644,19 |

Загальна вартість реалізованих заходів становить близько 221,15 млн. гривень.

У звітному періоді виконавчими органами ради, комунальними підприємствами та бюджетними установами проведено активну системну роботу, спрямовану на виконання заходів ПДСЕР м. Нововолинськ. Зокрема, нижче подано опис п’яти ключових заходів, що були заплановані у ПДСЕР:

Захід 1. Реконструкція теплових мереж з використанням попередньо ізольованих труб

В рамках двох проектів, а саме Європейського проекту "Перший крок для переходу на використання відновлюваних джерел енергії в місті Нововолинськ" та проекту соціально-економічного розвитку України «Реконструкція теплопостачання Південно-Східного району м. Нововолинськ» у 2015 році було реконструйовано 1300 м.п. теплової мережі та виконано реконструкцію тепломережі із заміни існуючих трубопроводів на трубопроводи із використанням попередньо ізольованих труб (ПІТ) протяжністю 822 п.м.

В рамках реалізації цих двох проектів було закрито газову котельню Південно-Східного району та переключено споживачів на існуючі котельні Шахтарського мікрорайону (вул. Кауркова) та 26-ого кварталу (нова).

Загальна вартість реалізації проектів склала 5 356 515, 6 грн

Завдяки реалізації даних проектів вдалось знизити споживання газу та електроенергії та зменшити викиди СО2 на 1076,12 тон / рік.

Окрім того дані реалізовані заходи забезпечили зменшення втрат тепла в теплових мережах, мінімізували витоки спричинені аварійними ситуаціями, підвищили тепловий комфорт у споживачів та покращили надійність функціонування тепломережі в цілому.

Захід 2. Впровадження відновлювальних джерел енергії

У 2017 році адміністративно-побутові приміщення КП «Нововолинськводоканал» були відключені від мережі централізованого теплопостачання та переведені на опалення від відновлювальних джерел енергії, зокрема було виконано реконструкцію існуючої теплогенераторної із встановленням теплового насосу фірми NIBE марки F-1345-60 типу «вода-вода» потужністю 60 кВт.

Вартість впровадження даного заходу обійшлося місцевому бюджету в 599574 грн. Завдяки реалізації даного заходу вдалось знизити споживання теплової енергії на 432 600 кВт*год/рік та зменшити викиди СО2 на 129 тон / рік.

Захід 3 Термомодернізація житлового будинку ОСББ «Довіра».

У 2019 році у багатоквартирному житловому будинку ОСББ «Довіра» за рахунок програми «Теплий кредит» було влаштовано індивідуальний тепловий пункт з погодозалежним регулюванням теплового потоку.

Вартість впровадження даних заходів обійшлося ОСББ в 342 700 грн.

У 2020 році багатоквартирний житловий будинок ОСББ «Довіра» приєднався до програми «Енергодім», що фінансується Фондом енергоефективності. В рамках даної програми було реалізовано заходи пакету «Б», зокрема комплекс робіт з теплоізоляції та улаштуванню зовнішніх стін, комплекс робіт з теплоізоляції та улаштуванню горища та даху, заміна зовнішніх дверей, заміна вікон у приміщеннях загального користування будівлі, модернізацію системи освітлення в місцях загального користування будівлі, заміна вікон та балконних дверей у квартирах .

Вартість впровадження даних заходів обійшлося ОСББ в 3 578 734 грн. Завдяки реалізації даних заходів вдалось знизити споживання теплової енергії на 2808 МВт*год/рік та зменшити викиди х СО2 на 795 тон / рік.

# Захід 4. Реконструкція каналізаційних насосних станцій №№1,2,3,4,5 у м. Нововолинськ

# В рамках проекту «Розвиток міської інфраструктури-2» Міжнародного банку реконструкції та розвитку (Світового Банку) виконано реконструкцію каналізаційних насосних станцій №1-№5 м. Нововолинськ. Реконструкція передбачала заміну застарілих насосних агрегатів на нові насосні агрегати марки Sewatec фірми KSB, заміна існуючої запірної арматури на нову виробництва Fabryka Armatur Jafar S.A., заміна системи вентиляції, реконструкція системи освітлення із встановленням світлодіодних світильників, заміна електросилового обладнання та кабельнопровідникової мережі зі встановленням шаф автоматичного керування насосами із функцією плавного пуску.

Завдяки реалізації реконструкції каналізаційних насосних станцій №1-№5 м. Нововолинськ вдалось знизити споживання електроенергії та зменшити викиди СО2 на 4010,14 тон / рік.

Захід 5. Комплексна термомодернізація будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів № 7 за адресою: Волинська область, м. Нововолинськ, вул. Кауркова, 43

В рамках проекту: «Перший крок у переході на використання відновних джерел енергії у місті Нововолинськ» в період з 11.2018 по 01.2020 роки було виконано комплексну термомодернізацію зош №7, а саме :

- утеплення зовнішніх стін мінеральною ватою товщиною 150 мм

- заміна вхідних дверей та вікон на енергоефективні

- утеплення цоколя пінополістиролом товщиною 80 мм в межах грунту

- утеплення наскрізного проходу мінеральною ватою товщиною 120 мм

- підсилення огороджувальних конструкцій (зовнішніх стін, віконних перемичок)

- влаштування нового входу

- внутрішні оздоблювальні роботи

- влаштування пандуса

- реконструкція системи опалення (встановлення нових радіаторів, термодинамічних клапанів, нових трубопроводів з поліпропілену)

- встановлення модульного ІТП з погодозалежним регулюванням теплового потоку

- встановлення нового вузла обліку теплової енергії

- реконструкція системи вентиляції (прокладання нових повітропроводів та фасонних частин, встановлення вентиляційних установок з роторними рекуператорами та водяними калориферами )

- заміна внутрішнього освітлення на світлодіодні світильники

- влаштування системи блискавкозахисту

- утеплення даху мінеральною ватою товщиною 180 мм

- влаштування зовнішнього освітлення

Завдяки реалізації комплексної термомодернізації зош №7 вдалось знизити споживання теплової енергії, електроенергії та зменшити викиди СО2 на 1925,6 тон / рік.

Окрім наведених вище ключових заходів активно проводилась робота, щодо впровадження системи енергоменеджменту та енергомоніторингу, який ведеться з 2011 року. Системою енергомоніторингу охоплено усі бюджетні установи. Передача даних виконується в ручному режимі.

У житловій сфері здійснено підтримку заходів з енергоефективності за допомогою Програми підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків на 2016-2018 роки та цільової Програми відшкодування частини суми кредиту для ОСББ на стимулювання впровадження енергоефективних заходів на 2021-2023 роки. Також здійснено впровадження відновлювальних джерел енергії, зокрема влаштування СЕС у домогосподарствах загальною потужністю 791 кВА.

У третинному секторі, як і в житловому було впроваджено застосування відновлювальних джерел енергії загальною потужністю 990 кВА.

З 2020 року розпочато реалізацію проєкту EXCITE (впровадження Європейської енергетичної відзнаки), а саме системи управління якістю та сертифікації для міста. Новий проєкт здійснюється в рамках Програми Європейського Союзу "Горизонт 2020. Європейська енергетична відзнака для громади це інструмент для формування та впровадження енергетичної та кліматичної політики, можливість визначити слабкі та сильні сторони муніципалітету в контексті найкращих Європейських підходів, практик та супутніх інструментів та сформувати детальний план дій покращення показників ефективності роботи муніципалітету, формування репутації громади і промоція на національному та міжнародному рівнях.

Додаток 1 Перелік реалізованих заходів

| №з/п | Назва заходу | Термін реалізації |  | Статус | Інвестиції |  | Зменшення споживання, МВт*год/рік | Скороч. викидів СО2 (т /рік) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Початок | Закінчення | реалізації | Сума витрач. коштів, тис. грн. | Сума витрач. коштів, в тис. євро |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всього по місту |  |  |  |  | 221145,88 | 20363,34 | 156930 | 45644,2 |
| 1. Муніципальний сектор |  |  |  |  | 215 347,6 | 19 829,5 | 152 777,2 | 44 420,2 |
| 1.1 Бюджетні будівлі |  |  |  |  | 16 485,7 | 1 518,1 | 11805,5 | 3774,6 |
| 1.1.1. | Впровадження комплексу енергозберігаючих заходів в ЗОШ № 2, ДНЗ № 5, ДНЗ № 7, Нововолинська міська рада | 2013 | 2020 | виконано | 6518,0 | 600,2 | 4667,6 | 1633,3 |
| 1.1.2. | Заміна вікон 14 од. у будинку культури смт.Благодатне, 63 од. та вхідних дверей 3 од. у школі мистецтв, вікна та двері під час капітального ремонту І-го поверху палацу мистецтв, 1 од. в будівлі ЖКО. | 2012 | 2020 | виконано | 776,2 | 71,5 | 555,8 | 166,7 |
| 1.1.3. | Поточний ремонт внутрішньобудинкової системи теплопостачання та промивка системи опалення палацу мистецтв, та утеплення цоколя фасаду РАЦС | 2020 | 2020 | виконано | 228,0 | 21,0 | 163,3 | 49,0 |
| К5 | Комплексна термомодернізація ЗОШ № 7 в рамках проекту «Перший крок у переході на відновлювальні джерела енергії у м.Нововолинськ» | 2018 | 2020 | виконано | 8963,5 | 825,4 | 6418,8 | 1925,6 |
| 1.2. Вуличне освітлення |  |  |  |  | 70,7 | 6,5 | 50,6 | 25,7 |
| 1.2.1. | Реконструкція ліній зовнішнього освітлення | 2011 | 2013 | виконано | 70,7 | 6,51 | 50,55 | 25,7 |
| 1.3.. Комунальні підприємства |  |  |  |  | 198 791,2 | 18 304,9 | 140 921,1 | 40 619,9 |
| 1.3.1. | Реконструкція водопровідної мережі в районі Нововолинської автомоб.школи ТСОУ села Н. Лішня, 250 м.п. Ø300 мм; по вул. Тихій, 280 м.п. Ø63,50 мм | 2010 | 2011 | виконано | 157,2 | 14,5 | 112,5 | 33,8 |
| 1.3.2. | Капітальний ремонт зовнішньої водогінної мережі між артсвердловинами №404(02), 403(03) Північного водозабору, 466 м.п. Ø200 мм; зовнішньої водогінної мережі на ділянці пр-т Дружби і вул. Світла, 72 м.п. Ø 300 мм; зовнішньої водогінної мережі головної лінії Південного водозабору, 250 м.п. Ø 400 мм; зовнішньої водогінної мережі головної лінії Північного водозабору, 71 м.п., Ø 400 мм; | 2011 | 2020 | виконано | 539,4 | 49,7 | 386,3 | 115,9 |
| 1.3.3. | Заміна водопроводу по вул. Крайня – вул. Ювілейна 540 м.п. Ø 315 мм | 2013 | 2013 | виконано | 385,2 | 35,5 | 277,5 | 83,3 |
| 1.3.4. | Придбано і введено в експлуатацію електролізні установки ЕГР – 0500 «Сиваш» на Північному водозаборі і ЕГР – 0750 «Сиваш» на Південному водозаборі | 2013 | 2013 | виконано | 261,0 | 24,0 | 188,0 | 56,4 |
| 1.3.5. | Для контролю кількості піднятої води з артсвердловин на Північному і Південному водозаборах встановлені прилади обліку води в кількості 21 шт. | 2013 | 2013 | виконано | 230,0 | 21,2 | 165,7 | 49,7 |
| 1.3.6. | Капітальний ремонт зовнішніх водогінних водопровідних мереж по вул. Тупікова – вул. Залізнична , 548 м.п. Ø 400 мм | 2014 | 2014 | виконано | 830,9 | 76,5 | 830,9 | 249,3 |
| 1.3.7. | Заміна насосних агрегатів ЕЦВ-10 на насоси SPU 08-120-02В на 3-х артсвердловинах Північного і Південного водозабору | 2014 | 2014 | виконано | 108,0 | 9,9 | 77,8 | 23,3 |
| 1.3.8. | Заміна насоса для перекачки стоків фірми KSB з 160 кВт на 75 кВт КНС-3 | 2014 | 2014 | виконано | 359,0 | 33,1 | 258,7 | 77,6 |
| 1.3.9. | Капітальний ремонт водопровідних мереж вул. Чехова - вул. Кримського, 246 м. п. Ø 315 мм | 2015 | 2015 | виконано | 322,5 | 29,7 | 232,4 | 69,7 |
| 1.3.10. | Капітальний ремонт водопроводу по вул. Шахтарській, 570 м.п. Ø 160 мм | 2016 | 2016 | виконано | 248,0 | 22,8 | 178,7 | 53,6 |
| 1.3.11. | Капітальний ремонт водогону від артсвердловини №352 до артсвердловини №262 Південного водозабору, 160 м.п., Ø 160 мм | 2016 | 2016 | виконано | 55,0 | 5,1 | 39,7 | 11,9 |
| 1.3.12. | Придбання станції управління і диспетчеризації артсвердловинами в кількості 9 штук (№№ 01,03, 284,285,286,24, 104,352,897) Північного водозабору | 2016 | 2016 | виконано | 145,8 | 13,4 | 105,1 | 31,5 |
| 1.3.13. | Придбанння асинхронного двигуна 132 кВт на дільницю Водозабірних споруд | 2016 | 2017 | виконано | 396,0 | 36,5 | 285,3 | 85,6 |
| 1.3.14. | Поточний ремонт зовнішнього водопроводу: | 2017 | 2017 | виконано | 119,4 | 11,0 | 86,1 | 24,0 |
|  | - по вул. Шахтарській, 55 м.п.; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на 5-му мікрорайоні з закільцюванням від буд. №№ 15-19 до вул. Кропивницького, 130 м.п.; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - з закільцюванням від буд. №15 до буд. №13 вул. Винниченка, 120 м.п. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.15. | Придбано на Північний водозабір насос марки DHV 150-460 PB продуктивністю Q=450 м³/год.; Н=65 м.в.ст. | 2017 | 2017 | виконано | 198,5 | 18,3 | 143,0 | 42,9 |
| 1.3.16. | Капітальний ремонт компресора роторного типу ВР 125-80/1,6 на очисних спорудах міста | 2017 | 2017 | виконано | 98,7 | 9,1 | 71,1 | 21,3 |
| 1.3.17. | Капітальний ремонт ділянки водопроводу від КНС №1 до ДП "Нововолинський РМЗ" по вул. Шахтарській, м. Нововолинськ, 371 м.п. Ø 200 | 2018 | 2018 | виконано | 200,0 | 18,4 | 144,1 | 43,2 |
| 1.3.18. | Придбано станції управління і диспетчеризації каналізаційними насосними станціями в кількості 5 штук | 2018 | 2018 | виконано | 167,9 | 15,5 | 121,0 | 36,3 |
| 1.3.19. | Капітальний ремонт водопроводу по вул. Шахтарській, ділянка від колодязя В-4 до колодязя В-6 м. Нововолинськ, 218 м.п. Ø200 мм | 2019 | 2019 | виконано | 149,7 | 13,8 | 107,8 | 32,3 |
| 1.3.20. | Поточний ремонт аварійних ділянок водопровідної мережі по: | 2019 | 2019 | виконано | 558,1 | 51,4 | 402,1 | 112,1 |
|  | - вул. Володимирській м. Нововолинськ , 232 м.п. Ø110мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 5 мікрорайон, 11 м.Нововолинськ, 28 м.п. Ø76 мм; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 15 мікрорайон, 12 м. Нововолинськ, 47 м.п., Ø76 мм; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вул. Перемоги смт. Благодатне, 105 м.п. Ø160 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.21. | Придбання матеріалів ПЕ труби Ø 400 для проведення часткової заміни 373 м.п. напірного каналізаційного колектора Ø 630 мм від КНС №5 | 2019 | 2019 | виконано | 500,0 | 46,0 | 360,2 | 108,1 |
| 1.3.22. | Придбано і встановлено повітродувку на очисні споруди смт. Благодатне | 2020 | 2020 | виконано | 95,0 | 8,8 | 68,5 | 19,1 |
| 1.3.23. | Придбано і встановлено госпфекальний насос в комплекті з системою захисту та управління на очисні споруди м. Нововолинська | 2020 | 2020 | виконано | 178,5 | 16,4 | 128,6 | 35,9 |
| 1.3.24. | Придбано і встановлено пристрої плавного пуску на насоси артезіанських свердловин Північного водозабору | 2020 | 2020 | виконано | 25,0 | 2,3 | 18,0 | 5,0 |
| 1.3.25. | Поточний ремонт аварійних ділянок водопровідних мереж: | 2020 | 2020 | виконано | 100,6 | 9,3 | 72,5 | 20,2 |
|  | - по вул. Липинського (перехрестя в напрямку на 6 Мікрорайон), 42 м.п.; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 5 мікрорайон, буд. №21, 45 м.п.; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -по вул. Шахтарській (перехрестя в напрямку на с.Бужанка), 51 м.п. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.26. | Реконструкція водопровідних ліній від Північного та Південного водозаборів до м. Нововолинська | 2019 | 2020 | виконано | 125371,0 | 11544,3 | 90324,9 | 25155,7 |
| 1.3.27. | Встановлення приладів частотного регулювання електроприводів димососів та вентиляторів котлів ТВГ-8М №2,3 на котельні 26-го кварталу (нова). | 2010 | 2010 | виконано | 120,1 | 11,1 | 86,5 | 24,1 |
| 1.3.28. | Встановлення приладів частотного регулювання електроприводів димососів та вентиляторів котлів КВГ-7,56 №1,2 на котельні 66-го кварталу. | 2010 | 2010 | виконано | 100,4 | 9,3 | 72,4 | 21,7 |
| 1.3.29. | Встановлення приладів частотного регулювання електроприводів димососів та вентиляторів котлів КВГ-7,56 №1,3 на котельні Шахтарського мікрорайону. | 2010 | 2010 | виконано | 100,4 | 9,3 | 72,4 | 21,7 |
| 1.3.30. | Встановлення приладів частотного регулювання електроприводів вентиляторів котлів ПТВМ-30М №2,3 на котельні 15-го Мікрорайону. | 2010 | 2010 | виконано | 60,7 | 5,6 | 43,7 | 13,1 |
| 1.3.31. | Модернізація котла ТВГ-8М з заміною подових пальників на пальникові пристрої СНТ в котельні 26-го кварталу (нова) в м.Нововолинськ. | 2010 | 2010 | виконано | 860,1 | 79,2 | 619,7 | 185,9 |
| 1.3.32. | Переведення парового котла Е-1/9 в водогрійний режим | 2010 | 2010 | виконано | 14,0 | 1,3 | 10,1 | 3,0 |
| 1.3.33. | Реконструкція тепломережі від ТК-3 до ТК- 4 котельні 15-го Мікрорайону. | 2010 | 2010 | виконано | 200,0 | 18,4 | 144,1 | 43,2 |
| 1.3.34. | Реконструкція тепломережі від ЦТП Нахімова до ТК-89. | 2010 | 2010 | виконано | 426,5 | 39,3 | 307,3 | 92,2 |
| 1.3.35. | Реконструкція тепломережі по вул.Гагаріна 7-9. | 2010 | 2010 | виконано | 299,9 | 27,6 | 216,1 | 64,8 |
| 1.3.36. | Реконструкція тепломережі від ТК-111 до ТК-112 від котельні Шахтарського мікрорайону. | 2010 | 2010 | виконано | 99,9 | 9,2 | 72,0 | 21,6 |
| 1.3.37. | Модернізація котла КВГ-6,5 з заміною подових пальників на пальникові пристрої СНТ в котельні Шахтарського мікрорайону в м.Нововолинськ (вул.Кауркова, 43). | 2011 | 2011 | виконано | 483,5 | 44,5 | 348,3 | 104,5 |
| 1.3.38. | Модернізація котла КВГ-6,5 з заміною подових пальників на пальникові пристрої СНТ в котельні 66 кварталу в м.Нововолинськ (вул.Паркова, 2а). | 2011 | 2011 | виконано | 483,5 | 44,5 | 348,3 | 104,5 |
| 1.3.39. | Заміна автоматики КВПіА на котлах КБНГ- 2,5 на трьох котлах. | 2011 | 2011 | виконано | 43,0 | 4,0 | 31,0 | 9,3 |
| 1.3.40. | Реконструкція теплової мережі вул.Грушевського 13 — вул.Гагаріна 1; від ТК-23 до Маяковського, 1а; ТК-95 до ТК- 95а; ТК-30 до ТК-31 15-го Мікрорайону; 15-го Мікрорайону від ТК-18 до ТК-18а; 15-го Мікрорайону від ТК-18а до ТК-32; від котельні 26- го кварталу (нова) від ТК-3 до ТК-7; по вул. Св. Володимира 1-3; 5-го Мікрорайону від ТК-858а до ТК-84; 5-го Мікрорайону від ТК-95 до ТК-98; тепломережі котельні Південно-Східного району від ТК-79 до ТК-80; від ТК-121 до ОДПІ; від ТК-63 до бульвару Шевченка 7; від ТК-32 до ЗОШ №9; від ТК-64 до ТК-65 котельні 66-го кварталу; від ТК-50 до ТК-52 по вул. П.Куліша; 15-го Мікрорайону від ТК-1 до ТК-2; від ТК-21 до ТК-81а котельні Південно-Східного району; котельні 26-го кварталу від ТК-24 до ТК-28; |  |  |  | 2126,9 | 195,9 | 1523,1 | 456,9 |
| 1.3.41. | Заміна мережевих насосів 200Д/90б з електродвигуном 250 кВт на NCB 150-400A з електродвигуном 90 кВт | 2013 | 2013 | виконано | 239,0 | 22,0 | 172,2 | 51,7 |
| 1.3.42. | Заміна димососів 110 кВт на менш потужні 30 кВт котельня 15-го Мікрорайону | 2014 | 2014 | виконано | 224,0 | 20,6 | 161,4 | 48,4 |
| 1.3.43. | Заміна насосного обладнання , котельня 26-го кварталу (стара), вул.Св.Володимира, 5. | 2014 | 2014 | виконано | 239,0 | 22,0 | 172,2 | 51,7 |
| 1.3.44. | Заміна насосного обладнання, котельня 26-го кварталу (нова), вул.Св.Володимира, 5 | 2014 | 2014 | виконано | 298,0 | 27,4 | 214,7 | 64,4 |
| 1.3.45. | Встановлення струменево-нишових пальників на котлах ТВГ-8М. | 2014 | 2014 | виконано | 2500,0 | 230,2 | 1801,1 | 540,3 |
| 1.3.46. | Встановлення економайзерів відхідних газів на котлах КВГ-7.56. вулПаркова, 2а,, котельня 66-го кварталу | 2014 | 2014 | виконано | 2300,0 | 211,8 | 1657,1 | 497,1 |
| 1.3.47. | Заміна теплопроводів теплових мереж на попередньо їзольован | 2011 | 2019 | виконано | 19517,5 | 1797,0 | 13841,2 | 4152,4 |
| 1.3.48. | Встановлення струминево-нишових пальників на котлах КВГ-7,56. вул.Паркова, 2а, котельня 66-го кварталу | 2015 | 2015 | виконано | 1900,0 | 175,0 | 1368,8 | 410,6 |
| 1.3.49. | Заміна насосного обладнання, котельня 66-го кварталу, вул.Паркова, 2а | 2015 | 2015 | виконано | 500,0 | 46,0 | 360,2 | 108,1 |
| 1.3.50. | Встановлення економайзерів відхідних газів на котлах КВГ-7.56. вул. Кауркова, 43, котельня Шахтарського мікрорайону | 2015 | 2015 | виконано | 2300,0 | 211,8 | 1657,1 | 497,1 |
| 1.3.51. | Заміна насосного обладнання, котельня Шахтарського мікрорайону, вул. Кауркова, 43 | 2015 | 2015 | виконано | 500,0 | 46,1 | 360,3 | 108,1 |
| 1.3.52. | Гідрохімічна промивка котла ТВГ-8М -2шт; котла КВГ-7.56-5шт; | 2016 | 2016 | виконано | 307,0 | 28,3 | 221,2 | 66,4 |
| 1.3.53. | Заміна застарілої автоматики регулювання горіння та безпеки на котлах ТВГ-8М та КВГ-7,56 | 2017 | 2017 | виконано | 220,0 | 20,3 | 158,5 | 47,6 |
| 1.3.54. | Капітальний ремонт котельні котельні 15-го Мікрорайону , встановлення котла КВГ-7,56 №3 | 2019 | 2019 | виконано | 1800,0 | 165,8 | 1296,9 | 389,1 |
| 1.3.55. | Заміна конвективної частини котла КВГ-7,56 Котельні Шахтарського Мікрорайону | 2020 | 2020 | виконано | 463,0 | 42,6 | 333,5 | 100,1 |
| 1.3.56. | Капітальний ремонт котельні котельні 15-го Мікрорайону , встановлення котла КВГ-7,56 №2 | 2020 | 2020 | виконано | 2203,0 | 202,9 | 1587,1 | 476,1 |
| 1.3.57. | Заміна мережевого насоса на котельні смт. Благодатне з 90 кВт на 37 кВт | 2020 | 2020 | виконано | 142,5 | 13,1 | 102,7 | 30,8 |
| К1 | Реконструкція теплових мереж з використанням попередньо ізольованих труб | 2015 | 2015 | виконано | 5356,5 | 493,2 | 3859,1 | 1076,0 |
|  | (Закриття котельні Пд-Сх районута переключення споживачів на котельню 26-го кварталу і котельні м-н Шахтарський по вул. Кауркова) |  |  |  |  |  |  |  |
| К2 | Впровадження відновлювальних джерел енергії | 2019 | 2019 | виконано | 599,6 | 55,2 | 432,0 | 129,6 |
|  | (Реконструкція з впровадженням енергозберігаючих технологій паливної підприємства "Нововолинськводоканал" ЖКО НМР по пр-ту Перемоги, 20) |  |  |  |  |  |  |  |
| К4 | Реконструкція каналізаційних насосних станцій №№1,2,3,4,5 у м. Нововолинськ | 2018 | 2019 | виконано | 19962,6 | 1838,2 | 12082,3 | 4010,1 |
| 2. Житловий сектор (населення) |  |  |  |  | 4269,6 | 393,2 | 3057,9 | 895,5 |
| К3 | Термомодернізація багатоквартирного житлового будинку ОСББ «Довіра» | 2019 | 2020 | виконано | 3921,4 | 361,1 | 2808,3 | 795,6 |
| 2.1. | Заходи, спрямовані на формування свідомого шляху споживання енергоносіїв | 2014 | 2020 | виконано | 348,2 | 32,1 | 249,6 | 99,9 |
| 3. Транспорт |  |  |  |  | 1528,7 | 140,8 | 1095,0 | 328,5 |
| 3.1. | Будівництво сполучної дороги між великими спальними районами на півночі міста, та центральною його частиною | 2014 | 2020 | виконано | 1528,7 | 140,8 | 1095,0 | 328,5 |